界首市丰华塑料有限公司年产1500吨聚苯乙烯塑料制品项目竣工环境保护验收意见

2020年5月30日，界首市丰华塑料有限公司在公司会议室组织召开了《年产1500吨聚苯乙烯塑料制品项目》竣工环境保护验收会。参加会议的有：技术专家、安徽水本原环保科技有限公司（验收编制单位）等单位共5位代表（名单附后）。验收工作组根据《年产1500吨聚苯乙烯塑料制品项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于界首市田营循环经济园区。本项目占地10.5亩，购买厂房、库房、办公用房、辅助用房3000平方米。购置设备有锅炉、空压机、预发机、熟化仓、切割机、包装成型机等设备。建成后达到年生产1500吨聚苯乙烯塑料制品的生产能力。项目建成后，可形成年产1500吨聚苯乙烯塑料制品的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2019年3月21日获得界首市发展和改革委员会对该项目的备案，2019年4月委托河南金环环境影响评价有限公司对“年产1500吨聚苯乙烯塑料制品项目”进行环境影响评价工作，项目于2019年6月12日取得阜阳市界首市生态环境分局《关于界首市丰华塑料有限公司新建年产1500吨聚苯乙烯塑料制品项目环境影响报告表审批意见的函》（界环行审【2019】116号）。开工时间2019.7，竣工时间2020.4。

（三）投资情况

年产1500吨聚苯乙烯塑料制品项目总投资1600万元，该项目环保投资为33.7万元，占项目总投资1600万元的2.1％；实际总投资1200万元，其中环保投资28.1万元，占实际总投资2.34%。

（四）验收范围

整体验收。

二、工程变动情况

| 序号 | 变动项目 | 环评要求 | 实际建设情况 | 变动原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 收集后外售 | 经破碎机破碎后回用于生产，破碎机配置有布袋吸尘器，吸收破碎粉尘 | 边角料破碎后可回用于生产 |
| 2 | 危废 | 暂存在危废暂存间，交给有资质单位处理 | 产生后暂存于危废暂存间，目前尚未签订危废处置协议 | 因项目未正式投产，暂无危废产生，后续产生后交由有资质单位处理 |

三、环境保护设施落实情况

经现场勘验，该项目已按环评文件及批复意见要求落实相关污染防治措施：

1、废水

雨污分流，雨水排入雨水管网。项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，浓水排入雨水管网。项目外排废水满足界首市田营循环经济园区污水处理厂接管标准。

2、废气

项目产生的废气主要来源于天然气燃烧废气、切割粉尘和发泡废气。项目发泡废气经集气罩收集，活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。天然气燃烧废气经低氮燃烧处理后经8m高排气筒排放。项目切割粉尘经除尘器处理后无组织排放。

3、噪声

本项目使用的机械设备噪声源强较小，经距离衰减和厂房隔声后，厂界噪声可达标排放。

4、固体废物

本项目固废主要为生活垃圾和废活性炭，因项目未正式投产，暂无危废产生，后续产生后交由有资质单位处理。生活垃圾交环卫部门处理。

- 四、环保设施验收效果
   根据建设项目竣工环保验收报告，验收监测期间，监测结果如下：

- 废水

项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，浓水排入雨水管网。项目外排废水满足界首市田营循环经济园区污水处理厂接管标准。

2、废气

项目发泡废气经集气罩收集，活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，排气口废气浓度小于标准限值，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值。天然气燃烧废气经低氮燃烧处理后经8m高排气筒排放，排气口废气浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）中重点地区锅炉的排放限值。项目项目废气粉尘和非甲烷总烃无组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值。

3、噪声

项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

五、验收结论
    验收工作组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为：《年产1500吨聚苯乙烯塑料制品项目》按照环境影响报告表及其批复要求建成环境保护设施；污染物排放符合国家相关标准；建设项目的性质、规模、地点未发生重大变动。项目的建设符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，满足环境保护验收条件，通过竣工环保验收。

六、后续要求

加强环保设施运行维护，确保达标排放。

界首市丰华塑料有限公司                                             2020年5月30日